Integrace

Dveřní stanice Doorbird do Loxone

Version 1.0

převzato od:

Funkce

Video

Podpora videa a obrázků z Doorbird v Loxone App

Zvonek

Využití tlačítka zvonku na Doorbird jako virtuálního vstupu v Loxone

Pohybový senzor

Využití pohybového sensoru Doorbird jako virtuálního vstupu v Loxone

Otvírání dveří

Využití „tlačítka pro otevření dveří“ v Doordbird App jako virtuálního vstupu v Loxone

Požadavky

Doorbird

Doorbird připojený na síť

Známý Hostname (nebo fixní IP adresa)

Loxone

Loxone Miniserver připojený na síť

Loxone Firmware minimálně 7.x

Nastavení Doorbird

Konfigurace SIP

Otevřít nastavení  SIP vr DoorBird App

(SettingsAdministrationSIP Settings)

(NastaveníAdministraceSIP nastavení)

1.  aktivovat SIP

2.  povolit příchozí hovory

3.  Konfigurace uživatele SIP

4.  Přidejte uživatele smarthome@loxone.com

5.  uložit

Události/spoštěče

Události nebo spouštěče jsou virtuální Vstupy pro Loxone Miniserver

Událost může spustit:

    zvonek

    pohyb

    Tlačítko pro otevření dveří v Doorbird app

Doorbird potřebuje přiřadit události k virtuálnímu vstupu.

Následující příkazy zadejte jako URL do prohlížeče a odešlete do Doobird zmáčknutím klávesy  <Enter>

Legenda barev z URL:

Doorbird uživatelské jméno a heslo (Admin)

Doorbird Hostname (nebo fixní IP adresu)

Adresa Loxone Miniserveru a číslo portu, pokud se liší od výchozího 80

Virtuální vstup (např VI60)

Loxone uživatelské jméno a heslo

Zvonek

http://Username:password@bha-1CCAxxxxxxx/bha- api/notification.cgi?url=http://192.168.x.xxx:12345/dev/sps/io/vixx/pulse?doorbell

&user=Username&password=password&event=doorbell&subscribe=1

Pohybové čidlo

http://Username:password@bha-1CCAxxxxxxx/bha- api/notification.cgi?url=http://192.168.x.xxx:12345/dev/sps/io/vixx/pulse? motionsensor&user=Username&password=password

&event=motionsensor&subscribe=1

Tlačítko pro otevření dveří v Doorbird app

http://Username:password@bha-1CCAxxxxxxx/bha- api/notification.cgi?url=http://192.168.x.xxx:12345/dev/sps/io/vixx/ pulse? dooropen&user=Username&password=password

&event=dooropen&subscribe=1

Nastavení Loxone Config

Použití virtuálních vstupů

Vytvoření vlastního interkomu

Ukázková konfigurace

Tlačítko v Doorbird App otevře garážová vrata

Virtuální vstup VI61

Pohybové čidlo Doorbird rozsvítí venkovní osvětlení

Virtuální vstup VI62

Přítomnost

Brána

Ovládání dveří

Událost vyvolaná zazvoněním.

Virtuální vstup VI60

8